6Brouwschema ROOSBROEK

Naam bier: Lightning

Brouwgroep: Jul                                    Brouwdatum: 08/02/2011

Vooropgestelde hoeveelheid: 60 liter		Alcohol: 8,0 %

Hoeveelheid maïschwater:       50 liter		Hoeveelheid spoelwater: 42  liter

Gistsoort: T 58                                       Herkomst: GILDE

Giststarter: datum opgezet: 04/02/2011	basis: moutextract  	Aantal liter: 3

Afwegen mout: 		geplet: dag voordien

| Soort | EBC-waarde | Gewicht | %totaal | Kleurbijdrage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pils | 3.5 | 16 kg |  | EBC |
| Mais vlokken |  | 2 kg |  | EBC |
|  |  |  |  | EBC |
|  |  |  |  | EBC |
|  |  | kg |  | EBC |
|  | Totaal gewicht: | 18 kg | Kleur bier: | EBC |

Maïschen: Vlokken verkleisteren op90 °C +/- 5 min

| Temperatuur | Verwarmingstijd | Rusttijd | Jodiumtest |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 °C | Storten | 10 min. |  |
| 62 °C | 13 min. | 60 min. | OK |
| 73 °C | 17 min. | 30 min. | OK |
| ->78 °C | 9 min. | 0 min |  |

Filteren:

| Rusttijd filter | Temperatuur spoelwater | Filtertijd | Densiteit na einde filteren |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 min. | 80 °C | 133 min. | 1027 |

Koken:				totale kooktijd: 75 min. (1h15min.)

| Toevoeging | Soort | -zuur | Gewicht | na: | Totaal  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bitterhop 1e gift | Hallertau | 7  | 120 gram | 1 min. | 840 |
| aromahop | Hallertau | 7  | 50 gram | 60 min. |  |
|  |  |  |  | . |  |
| Kruiden |  |  |  |  |  |
| Kruiden | Iers mos |  | 25 gram | 60 min |  |

Afkoelen wort:

| Voorklaren | Afkoelen tot 25 °C | Densiteit bij 20°C | Aantal liter in gistvat |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 min. | 34 min. | 1070 | 63 liter |

Hoofdgisting: In gistkast.  OP 16-02-11 Dens 1012, gistkas open gezet

Temperatuurinstellingen: buitenmantel: 23 °C	binnenmantel:      °C

Lageren:				datum: 16-02-2011 	duurtijd hoofdgisting: 8dagen

Einddensiteit hoofdgisting: 1011		Einddensiteit labogisting: Geen

Plaats lagering: Garage (*)	methode: In 63 l DJ  met waterslot

Opmerking: Garage temperatuur +/- 6 °C

Bottelen: 				datum: 28/02/2011	duurtijd lageren: 12dagen

Gistsoort: T 58    	Giststarter: Uit ijskast(Gemaakt bij hoofd gisting)

datum warm gezet: 27/02/2011	  Aantal liter: 0,6

| Vat |  | Fles |  | Suikerherrekening |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suiker | Schuimkraag | Suiker | Schuimkraag | Vat:………………………….=………. |
| gr/liter | gr/10liter | 9 gr/liter |  | Fles:………61x0,009……….=0,55 kg |

| flessen |  | 144x 0,25 l | 33x 0,75 l | 1x 1,5 l |  | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhoud |  | 36 liter | 24,75 liter | 1,5 liter | Liter | 62,25 liter |

Hergisten:			plaats: gistkast (23°C)

Einde hergisting: datum: 08/02/2011/ In kelder gezetProeven: Alcol berekenen 70-11=59x0,136=8,02+0,529=+/- 8,55% alc. Awel das goe. Dees kander mee deur.