Brouwschema ROOSBROEK

Naam bier: Négre

Brouwgroep: Jul                                    Brouwdatum: 06/01/2011

Vooropgestelde hoeveelheid: 60 liter		Alcohol: 7,0 %

Hoeveelheid maïschwater:       54 liter		Hoeveelheid spoelwater: 42  liter

Gistsoort: Westmalle                                        Herkomst: GILDE

Giststarter: datum opgezet: 04/01/2011	basis: moutextract  	Aantal liter: 3

Afwegen mout: 		geplet: dag voordien

| Soort | EBC-waarde | Gewicht | %totaal | Kleurbijdrage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pils | 3.5 | 10 kg |  | EBC |
| Cara 120 | 120 | 4,0 kg |  | EBC |
| Pale | 7 | 2,5 kg |  | EBC |
| Chocolademout | 800 | 0,3 kg |  | EBC |
|  | Totaal gewicht: | 16,8 kg | Kleur bier: | EBC |

Maïschen:

| Temperatuur | Verwarmingstijd | Rusttijd | Jodiumtest |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 °C | Storten | 10 min. |  |
| 62 °C | 12 min. | 60 min. | OK |
| 73 °C | 16 min. | 30 min. | OK |
| ->78 °C | 8 min. | 0 min |  |

Filteren:

| Rusttijd filter | Temperatuur spoelwater | Filtertijd | Densiteit afloop bij einde filteren |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 min. | 80 °C | 135 min. | 1025 |

Koken:				totale kooktijd: 75 min. (1h15min.)

| Toevoeging | Soort | -zuur | Gewicht | na: | Totaal  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bitterhop 1e gift | Hallertau | 7  | 153 gram | 1 min. | 1071 |
| aromahop | Hallertau | 6,5  | 50 gram | 60 min. |  |
|  |  |  |  | . |  |
| Kruiden | Koriander |  | 5 gram | 1 min |  |
| Kruiden | Iers mos |  | 25 gram | 60 min |  |
| Kruiden | Zoethout |  | 5 gram | 1 min |  |

Afkoelen wort:

| Voorklaren | Afkoelen tot 25 °C | Densiteit bij 20°C | Aantal liter in gistvat |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 min. | 40 min. | 1062 | 65 liter |

Hoofdgisting: In gistkast. Op 12-01-11 Dens. 1009. Op 13-01 gistkas open gezet

Temperatuurinstellingen: buitenmantel: 23 °C	binnenmantel:      °C

Lageren:				datum: 13/01/2011	duurtijd hoofdgisting: 7dagen

Einddensiteit hoofdgisting: 1009		Einddensiteit labogisting: Geen

Plaats lagering: Garage (*)	methode:In 60 l DJ + 7 l in 10 l DJ met waterslot

Opmerking: Temperatuur in garage +/- 6 °C

Bottelen: 				datum: 24/01/2011	duurtijd lageren: 11dagen

Gistsoort: Westmalle    	Giststarter: datum opgezet:23/01/2011	  Aantal liter:1/4

(afschep van hoofdgisting)

| Vat |  | Fles |  | Suikerherrekening |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suiker | Schuimkraag | Candico Suiker | Schuimkraag | Vat:………………………….=………. |
| gr/liter | gr/10liter | 9 gr/liter |  | Fles:………61x0,009……….=0,55 kg |

| Flessen. | 48x 0,25 l | 72x 0,33 l | 41x0,75 l | 2x 1,5 l |  | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhoud | 12 liter | 23,76 liter | 30,75 liter | 3 liter | Liter | 69,51 liter |

Hergisten:			plaats: gistkast (23°C),

Einde hergisting: datum: 31/01/2011/ In kelder gezet

Proeven:56x0,136=7,208+0,529=7,737% alkool. Te veul liters en te veul alkool .