Brouwschema ROOSBROEK

Naam bier: Super M

Brouwgroep: Jul                                    Brouwdatum: 06/01/2011

Vooropgestelde hoeveelheid: 60 liter		Alcohol: 8,5 %

Hoeveelheid maïschwater:       54 liter		Hoeveelheid spoelwater: 42  liter

Gistsoort: Westmalle                                        Herkomst: GILDE

Giststarter: datum opgezet: 04/01/2011	basis: moutextract  	Aantal liter: 3

Afwegen mout: 		geplet: dag voordien

| Soort | EBC-waarde | Gewicht | %totaal | Kleurbijdrage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pils | 3.5 | 15 kg |  | EBC |
| Munich | 15 | 2 kg |  | EBC |
| Tarwe |  | 1 kg |  | EBC |
|  |  |  |  | EBC |
|  |  | kg |  | EBC |
|  | Totaal gewicht: | 18 kg | Kleur bier: | EBC |

Maïschen:

| Temperatuur | Verwarmingstijd | Rusttijd | Jodiumtest |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 °C | Storten | 10 min. |  |
| 62 °C | 12 min. | 60 min. | OK |
| 73 °C | 15 min. | 30 min. | OK |
| ->78 °C | 8 min. | 0 min |  |

Filteren:

| Rusttijd filter | Temperatuur spoelwater | Filtertijd | Densiteit na einde filteren |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 min. | 80 °C | 90 min. | 1068 |

Koken:				totale kooktijd: 75 min. (1h15min.)

| Toevoeging | Soort | -zuur | Gewicht | na: | Totaal  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bitterhop 1e gift | Hallertau | 7  | 120 gram | 1 min. | 840 |
| aromahop | Hallertau | 6,5  | 50 gram | 60 min. |  |
|  |  |  |  | . |  |
| Kruiden | Koriander |  | 5 gram | 1 min |  |
| Kruiden | Iers mos |  | 25 gram | 60 min |  |

Afkoelen wort:

| Voorklaren | Afkoelen tot 25 °C | Densiteit bij 20°C | Aantal liter in gistvat |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 min. | 38 min. | 1074 | 63 liter |

Hoofdgisting: In gistkast  OP 12-01-11 Dens 1008. Op 13-01 gistkas open gezet

Temperatuurinstellingen: buitenmantel: 23 °C	binnenmantel:      °C

Lageren:				datum: 13-01-2011 	duurtijd hoofdgisting: 7dagen

Einddensiteit hoofdgisting: 1008		Einddensiteit labogisting: Geen

Plaats lagering: Garage (*)	methode: In 60 l DJ + 2 l DJ met waterslot

Opmerking: Garage temperatuur +/- 6 °C

Bottelen: 				datum: 24/01/2011	duurtijd lageren: 11dagen

Gistsoort: Westmalle    	Giststarter: datum opgezet: 23/01/2011	  Aantal liter: ¼

(Afschep van hoofdgisting)

| Vat |  | Fles |  | Suikerherrekening |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suiker | Schuimkraag | Suiker | Schuimkraag | Vat:………………………….=………. |
| gr/liter | gr/10liter | 9 gr/liter |  | Fles:………60x0,009……….=0,54 kg |

| flessen |  | 120x 0,33 l | 31x 0,75 l | 1x 1,5 l |  | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhoud |  | 39,6 liter | 23,25 liter | 1,5 liter | Liter | 64,35 liter |

Hergisten:			plaats: gistkast (23°C)

Einde hergisting: datum: 31/01/2011/ In kelder gezet

Proeven: Volgens berekening 74-8=66x0,136=8,976+0,529=+/- 9,5% alc.Waaw das

te hoeg. Te veul liters en te veul alkool. Liere rekenen.